岗位代码2020024

本科：车辆工程、汽车维修工程教育

研究生：车辆工程（二级学科）

淮北技师学院（淮北工业与艺术学校）2020年度教师公开招聘岗位技能实操考试规程

- 考试要求：

具备基本教育教学能力，掌握车辆工程的理论基础、新能源汽车理论基础、具备对新能源车辆修理、更换零部件、整车机械、电路故障诊断的操作能力

- 考试时间及形式：

1、考试时间：实践每项60分钟

2、考试形式：分工位实际操作

- 考试范围与内容：

1、新能源汽车故障诊断与排除新能源汽车电动化系统，暖风、通风和空调系统、车辆控制系统、车身电器系统设置故障，进行检测分析并查找故障点。故障包含有故障码故障和无故障码故障，故障形式可为单系统故障或多系统故障。重点考察对车辆的结构和控制逻辑的理解程度；考察对故障诊断仪、万用表、示波器等常用诊断设备的应用能力；要求对新能源汽车的系统进行故障诊断，包括前期准备、安全检查、仪器连接、故障症状确认、目视检查、读取故障码与数据流、高压断电、非带电状态检测验证、绝缘（漏电）检测、元器件测量、机械拆装、故障点确认和排除、现场5S整理等。

2、新能源汽车动力总成拆装与检测按照动力总成装配要求，在规定时间内完成作业流程，发现和确认故障点。重点考核选手操作规范流程，包括分离永磁同步电机与固定齿比变速器、变速器各齿轮分离、清洁与装配，并进行变速器组件外观目视检查、差速器和主轴油封更换、电机性能的检测等。选手通过测量副轴、差速器端面高度与深度，计算出调整垫片厚度，按照现场裁判要求进行调整垫片更换。要求较熟练地查阅设备使用手册，正确地使用工量具和仪器设备，准确测量技术参数，按照要求在记录表上记录作业过程和测试数据，做到安全文明作业。

3、新能源汽车充电设备装配与调试熟练掌握安全防护用具的检查和使用，适时使用和悬挂安全标识标牌。按照国家标准、厂家新能源汽车充电设备装配与调试的技术要求，在规定时间内完成全部作业流程，发现和确认故障点，按照现场裁判要求进行修复，操作熟练、动作规范，并完整准确填写作业记录表。

- 考试场地和环境：

汽修楼一楼实训车间

- 考场提供的设备和器材：

吉利EV450车辆。设备量具有深圳风向标教育资源股份有限公司等提供的动力总成拆装平台、充电设备装配与调试实训台、一体化集成工量具、诊断仪博士KT660、博世208接线盒。

- 备注：

应聘人员要自己带工作服和绝缘防护鞋（耐压6KV或以上）